CENTROWEG

CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

AMANDA DE SOUZA MIRANDA

JULIANA BRANCO CORDEIRO

RAFAEL ELIAS CUSTÓDIO

COMUNICAÇÃO INDUSTRIAL

MA - 78

COMUNICAÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMAÇÃO PARA COLETA DE DADOS EM AUTOMAÇÃO - CENTROWEG.

PROFESSOR:  FABIANO DA SILVA LUIZ

JARAGUÁ DO SUL

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4

1.1 PROFINET	4

1.2 OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)	4

1.3 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	4

2 DESENVOLVIMENTO	6

2.1 Camada de Aquisição de Dados e Protocolo Modbus RTU	6

2.2 Rede de Controlo e Comunicação Determinística via PROFINET	7

2.3 Interoperabilidade e Semântica de Dados com OPC UA	7

2.4 Conectividade em Nuvem e Telemetria via MQTT	8

3 PROJETO FINAL	9

3.1 Camada de Aquisição de Dados (Chão de Fábrica)	9

3.2 Camada de Transporte e Comunicação (Protocolo MQTT)	10

3.3 Camada de Operação em Tempo Real (Dashboard Web)	10

3.4 Camada de Gestão e Análise Preditiva (Integração com Power BI)	11

3.5 Resultados da Integração da Arquitetura	12

4. CONCLUSÃO	13

5. REFERÊNCIAS	15

# 1 INTRODUÇÃO

A comunicação industrial estabelece-se como o sistema nervoso central da manufatura contemporânea, constituindo a infraestrutura crítica que assegura a troca de dados entre dispositivos de campo e sistemas corporativos com rigorosos critérios de precisão, integridade e segurança. No contexto da Quarta Revolução Industrial, a operação de uma planta fabril inteligente transcende a simples automação, exigindo uma integração vertical fluida que permita a transformação de sinais elétricos brutos em ativos de informação estratégica para a tomada de decisão. Para viabilizar esse ecossistema interconectado, o presente projeto fundamenta-se em três pilares tecnológicos complementares que atuam em diferentes níveis da pirâmide de automação:

## 1.1 PROFINET

Consolidado como o padrão de rede Ethernet Industrial para o "chão de fábrica", este protocolo opera na camada de controle e dispositivo. Sua principal característica é o determinismo, garantindo que a comunicação entre sensores, atuadores e controladores ocorra em ciclos de milissegundos (tempo real). Essa alta velocidade é indispensável para processos que exigem sincronismo rigoroso e respostas imediatas a eventos físicos.

## 1.2 OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)

Atua como o "tradutor universal" e camada de interoperabilidade semântica. Ao contrário de protocolos legados, o OPC UA organiza os dados em modelos de informação estruturados, permitindo que sistemas de gestão, como ERP (Enterprise Resource Planning) e MES (Manufacturing Execution System), interpretem os dados de máquinas de diferentes fabricantes de forma agnóstica. Além disso, provê camadas robustas de segurança e criptografia, essenciais para a convergência entre as redes de Tecnologia Operacional (TO) e Tecnologia da Informação (TI).

## 1.3 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Representa o protocolo de mensageira leve otimizado para a conectividade em nuvem (Cloud Computing). Baseado no modelo de publicação e assinatura, o MQTT é ideal para a telemetria de grandes volumes de dados através da internet, permitindo que indicadores de produtividade e diagnósticos de saúde de ativos sejam transmitidos para plataformas de Inteligência Artificial e dispositivos móveis com baixo consumo de largura de banda e alta resiliência. A sinergia entre essas tecnologias permite a consolidação dos três requisitos fundamentais da Indústria 4.0: o determinismo na execução do processo, a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos e a conectividade global. Através desta arquitetura, a fábrica deixa de ser um conjunto de ilhas isoladas de automação para se tornar um sistema integrado, escalável e orientado a dados.

# 2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento de um sistema de comunicação industrial de alto desempenho requer a compreensão profunda da integração vertical dos dados, onde a informação percorre diferentes camadas tecnológicas e físicas. Numa arquitetura industrial padrão, fundamentada no Modelo ISA-95 (Pirâmide da Automação), a fluidez do dado deve respeitar requisitos rigorosos: determinismo absoluto e baixa latência no nível de campo, e alta escalabilidade e segurança no nível corporativo e de nuvem. A seguir, detalha-se extensivamente o funcionamento mecânico, lógico e de rede de cada camada desta arquitetura de referência, que serve de base teórica para a simulação desenvolvida neste projeto.

## 2.1 Camada de Aquisição de Dados e Protocolo Modbus RTU

No nível de campo (Nível 0 e 1 da Pirâmide de Automação), o processo de digitalização inicia-se com a camada de aquisição. O protocolo Modbus RTU (Remote Terminal Unit) é amplamente adotado nesta etapa para a recolha de variáveis físicas, como a temperatura de estatores ou a pressão de linhas pneumáticas. Esta comunicação ocorre através de uma arquitetura Cliente/Servidor (tradicionalmente designada Mestre/Escravo), onde o Controlador Lógico Programável (CLP) atua como mestre, gerindo o barramento e interrogando sequencialmente cada sensor (escravo) na rede.

Fisicamente, esta rede é sustentada pelo padrão RS-485. A escolha deste meio físico numa planta fabril não é arbitrária; justifica-se pela sua topologia de barramento diferencial. Ao transmitir o sinal elétrico através de dois fios com tensões invertidas, o RS-485 garante uma elevada imunidade a ruídos eletromagnéticos (EMI), que são extremamente comuns em ambientes industriais com alta concentração de inversores de frequência e motores elétricos de grande porte. Esta característica permite que a rede atinja distâncias de até 1200 metros sem a necessidade de repetidores.

O principal desafio técnico nesta camada de baixo nível reside no processamento dos dados lidos. Sensores analógicos convertem a grandeza física em sinais elétricos (como 4 a 20 mA), que são digitalizados e entregues ao controlador como números inteiros em registos de 16 bits (Holding Registers ou Input Registers). Para que este dado bruto ganhe significado operacional, o software do controlador necessita de aplicar um bloco de conversão e escalonamento linear, traduzindo o valor elétrico para uma unidade de engenharia (por exemplo, graus Celsius). A função de transferência matemática aplicada pelo CLP é expressa por:

SST_{final} = V_{min} +

\frac{V_{lido} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}} \cdot (Escala_{max} - Escala_{min})

Para assegurar a integridade da leitura, o protocolo Modbus RTU implementa no final de cada trama de dados um cálculo de redundância cíclica de 16 bits (CRC-16). Este algoritmo matemático garante que o pacote não sofreu corrupção ou alteração de bits durante o trânsito no cabo, descartando leituras falsas que poderiam desencadear ações indevidas no processo produtivo.

## 2.2 Rede de Controlo e Comunicação Determinística via PROFINET

Uma vez que o dado é adquirido, validado e escalonado no controlador, o transporte dessa informação pela infraestrutura da fábrica requer uma rede de alto desempenho. É neste ponto (Nível 2 da Pirâmide) que o PROFINET assume o protagonismo. Baseado no padrão Ethernet Industrial (IEEE 802.3), o PROFINET foi projetado para superar as limitações do Ethernet TCP/IP convencional, que não é determinístico e, portanto, inadequado para o controlo rigoroso de máquinas.

A grande vantagem do PROFINET é a sua capacidade de processamento de tráfego. Através do canal Real-Time (RT), o protocolo contorna as camadas de Rede e Transporte (Camadas 3 e 4) do Modelo OSI, enviando os dados de automação críticos diretamente da camada de Ligação de Dados (Camada 2) para a aplicação. Isto reduz drasticamente o overhead (processamento excessivo dos cabeçalhos) e garante tempos de ciclo na ordem dos milissegundos, assegurando que a atualização de alarmes numa Interface Homem-Máquina (IHM) ou o acionamento de um relé ocorra de forma síncrona e sem atrasos percetíveis.

Para a gestão do hardware, o PROFINET utiliza ficheiros GSDML (General Station Description Markup Language). Escritos em XML, estes ficheiros funcionam como a "identidade digital" do dispositivo de campo, fornecendo ao sistema de engenharia (como o TIA Portal) todas as definições de endereçamento de I/O, diagnósticos suportados e parâmetros de configuração. Em plantas de grande escala, a configuração desta rede exige também a adoção de switches geridos, permitindo a criação de Redes Locais Virtuais (VLANs) e a priorização de pacotes (QoS - Quality of Service), isolando o tráfego de controlo das máquinas do tráfego comum dos escritórios administrativos.

## 2.3 Interoperabilidade e Semântica de Dados com OPC UA

O avanço da Indústria 4.0 exige que a informação saia do chão de fábrica e alcance os sistemas corporativos. Historicamente, essa integração era complexa devido à multiplicidade de protocolos proprietários. Para resolver esse obstáculo no Nível 3,

adota-se o OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), que atua como uma robusta camada de interoperabilidade.

Diferente do Modbus e de outros protocolos de automação que mapeiam dados em endereços de memória hexadecimais sem qualquer contexto semântico, o OPC UA estrutura a informação baseando-se num Modelo de Informação (Information Model). Isto significa que os dados são encapsulados em formato de "Nós" e "Objetos". Um equipamento passa a existir na rede não apenas como uma série de bits, mas como um objeto complexo com atributos tangíveis (por exemplo, Objeto: Extrusora / Variáveis: Pressão, Temperatura, Estado de Manutenção).

Esta abordagem orientada a serviços (SOA - Service-Oriented Architecture) permite que sistemas de nível superior (como ERPs e MES) realizem a autodescoberta dos ativos industriais, compreendendo instantaneamente o que aquele dispositivo é e quais os dados que fornece. Além da modelação, a segurança é um pilar nativo do OPC UA. Ele implementa assinaturas de mensagens, encriptação avançada (ex: RSA, AES) e autenticação mútua baseada em certificados digitais (X.509), eliminando vulnerabilidades de cibersegurança e permitindo que as redes de Tecnologia Operacional (TO) comuniquem com a Tecnologia da Informação (TI) através de firewalls de forma protegida.

## 2.4 Conectividade em Nuvem e Telemetria via MQTT

A etapa terminal da integração vertical contemporânea (Nível 4) visa romper os limites geográficos da fábrica, enviando a telemetria industrial para sistemas de nuvem (Cloud Computing), base do nosso projeto prático. Para este fim, o HTTP tradicional mostra-se demasiado pesado. Em contrapartida, o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) destaca-se como a tecnologia ideal devido à sua extrema leveza e eficiência em redes com recursos ou largura de banda limitados.

O MQTT opera sobre um modelo de arquitetura Publish/Subscribe (Publicação e Assinatura), o que significa que o sensor (dispositivo IoT) nunca comunica diretamente com o sistema de supervisão. Em vez disso, um Edge Gateway agrupa os dados de chão de fábrica e publica-os em tópicos organizados de forma hierárquica (ex: fabrica/linha1/motor4/temperatura) num servidor centralizado denominado Broker. Os sistemas de monitorização, painéis de gestão ou bases de dados assinam estes tópicos e o Broker encarrega-se de distribuir a informação apenas a quem a solicitou. Esta dissociação entre emissor e recetor liberta processamento na rede da fábrica e permite uma escalabilidade virtualmente ilimitada.

Para garantir a fiabilidade que a indústria exige numa ligação à internet, o MQTT incorpora três níveis de Qualidade de Serviço (QoS: 0, 1 e 2). O QoS 1, por exemplo, exige uma confirmação do Broker de que a mensagem foi recebida, garantindo que o alerta de uma anomalia nunca se perca. Adicionalmente, o recurso Last Will and Testament (LWT - Última Vontade e Testamento) permite que o Broker notifique automaticamente todos os sistemas corporativos caso um dispositivo de campo perca subitamente a ligação, garantindo o diagnóstico rápido de falhas de comunicação. O formato padrão de serialização utilizado nas mensagens é o JSON (JavaScript Object Notation), que por ser um formato de texto estruturado e interpretável nativamente, permite uma integração fluida e direta com sistemas de Big Data e algoritmos de Machine Learning para manutenção preditiva.

# 3 PROJETO FINAL

Para atender aos requisitos propostos pelo tema de "Protocolos e Integração", o desenvolvimento prático do projeto consistiu na criação de uma arquitetura completa de Internet das Coisas Industrial (IIoT). O objetivo central foi simular a aquisição de dados de um dispositivo de campo e estabelecer um fluxo de comunicação contínuo com sistemas de nível superior, utilizando o protocolo MQTT. A solução foi estruturada em quatro camadas tecnológicas distintas, baseadas na pirâmide de automação (ISA-95): aquisição, transporte, operação e gestão.

## 3.1 Camada de Aquisição de Dados (Chão de Fábrica)

A geração dos dados operacionais foi realizada através da plataforma de simulação de hardware Wokwi. Um microcontrolador ESP32 virtual foi programado em linguagem C++ para atuar como um Edge Gateway (Gateway de Borda) industrial. A escolha do ESP32 justifica-se por sua arquitetura de baixo custo aliada à conectividade Wi-Fi nativa, sendo um padrão amplamente adotado em projetos de IoT. O dispositivo foi configurado para realizar leituras em uma taxa de amostragem (sampling rate) contínua, simulando sensores de três grandezas físicas com variações algorítmicas (ruído branco) para mimetizar o ambiente real:

- Temperatura: Variação programada entre 24,0°C e 32,0°C, simulando o aquecimento do estator de um motor elétrico;

- Umidade Relativa: Variação na faixa de 45,0% a 65,0%, monitorando condições de condensação;

- Pressão Atmosférica: Simulada entre 1010 hPa e 1025 hPa, útil para o monitoramento de sistemas pneumáticos.

Para garantir a leveza na transmissão e facilitar a decodificação nos sistemas receptores, a carga útil (payload) dos dados lidos foi estruturada no formato JSON (JavaScript Object Notation), resultando em pacotes de poucos bytes (ex: {"temp": 28.5, "umid": 55.2, "pres": 1012}).

WOKWI. Projeto 463571264051211265. Disponível em: https://wokwi.com/projects/463571264051211265. Acesso em: 14 mai. 2024.

3.2 Camada de Transporte e Comunicação (Protocolo MQTT)

Dentre os protocolos pesquisados (Modbus TCP/RTU, PROFINET, OPC UA e MQTT), o MQTT destacou-se como a espinha dorsal da integração. Ao contrário de protocolos baseados em requisição-resposta (como o HTTP), que geram alto overhead (excesso de processamento) na rede, o MQTT opera no modelo assíncrono de publicação e assinatura (Publish/Subscribe). Utilizou-se o broker público HiveMQ para intermediar as mensagens. O ESP32 atua exclusivamente como Publisher (publicador), injetando os pacotes JSON a cada 5 segundos no tópico centro_weg/projeto/equipe4. Esta arquitetura elimina a necessidade de o microcontrolador manter múltiplas conexões abertas com os painéis de supervisão, transferindo a carga de roteamento e processamento de rede para o servidor em nuvem (Broker), o que é um requisito de segurança e estabilidade em redes industriais.

HIVEMQ. MQTT Websocket Client. Disponível em: https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/. Acesso em: 14 mai. 2024.

## 3.3 Camada de Operação em Tempo Real (Dashboard Web)

No nível de supervisão (SCADA/IHM), desenvolveu-se uma interface gráfica responsiva em HTML5, CSS3 e JavaScript. Este sistema atua como Subscriber (assinante), utilizando a biblioteca mqtt.js para estabelecer uma conexão persistente via WebSockets (porta 8884) com o Broker, permitindo a recepção dos dados com latência na casa dos milissegundos. A interface de usuário (UI) foi projetada seguindo diretrizes ergonômicas de Dark Mode (fundo escuro de alto contraste) para reduzir a fadiga visual do operador. A lógica de Front-end incorpora regras de negócio diretamente no código, acionando alertas dinâmicos baseados em limites de tolerância (ex: Temperatura > 30°C). Para evitar a "fadiga de alarmes" — um problema comum em salas de controle onde excessos de avisos são ignorados —, os alertas utilizam um sistema de hierarquia visual, alterando as bordas e cores dos componentes apenas quando uma anomalia exige ação corretiva ou verificação imediata. O dashboard conta ainda com gráficos de tendência vetoriais e capacidade de exportação de logs locais em CSV.

CORULLON, Juliana. Comunicação Industrial. Disponível em: https://julianabcor.github.io/comunicacao_industrial/. Acesso em: 14 mai. 2024.

## 3.4 Camada de Gestão e Análise de Desempenho (Dashboard Analítico Integrado)

Para elevar o projeto ao nível de Gestão Industrial sem a necessidade de ferramentas proprietárias externas, implementou-se uma camada de inteligência analítica diretamente no Front-end do sistema. Esta abordagem consolida a visão operacional (tempo real) e a visão gerencial (histórico) em uma única plataforma robusta:

- Persistência de Dados e Data Lake Local: Diferente de sistemas que dependem de bancos de dados em nuvem, este projeto utiliza o recurso de Web Storage (localStorage). Isso permite que o navegador armazene centenas de medições e logs de alertas de forma persistente. Mesmo que a aba seja fechada, o histórico do turno de trabalho é preservado, criando um "Data Lake" resiliente no lado do cliente.

- Processamento Analítico (Edge Analytics): A lógica de Business Intelligence (BI) foi escrita em JavaScript, realizando o processamento de dados em tempo real. O sistema calcula automaticamente:

  - Médias Móveis: Para suavizar ruídos de leitura dos sensores;

  - Indicadores de Pico: Identificação automática da temperatura máxima atingida no estator;

  - Contadores de Alarmes: Quantificação de anomalias para análise de confiabilidade.

- Visualização de Tendências e Auditoria: Utilizou-se a biblioteca ApexCharts para plotar gráficos de área vetoriais que permitem ao gestor visualizar a estabilidade do processo ao longo do tempo. Para fins de

- auditoria e integração com outros sistemas (como Excel), foi implementada uma função de exportação de dados em formato CSV, permitindo a extração do registro histórico imutável das operações.

## 3.5 Resultados da Integração da Arquitetura

A topologia implementada validou a premissa de interoperabilidade e autonomia da Indústria 4.0. O fluxo alcançou sucesso ao transitar a informação de forma vertical e centralizada:

- Nível 1 (Chão de Fábrica): Aquisição e digitalização via ESP32/Wokwi;

- Nível 2 (Comunicação): Transporte assíncrono via Broker MQTT;

- Nível 3 e 4 (Supervisão e Gestão): Consolidação em um Portal Web Inteligente.

Observou-se que a unificação das camadas de Operação e Gestão em uma única interface HTML5 reduziu drasticamente a complexidade da infraestrutura (eliminando middlewares e licenças de software). O resultado final é uma solução de baixo custo, alta performance e totalmente independente de fornecedores, transformando a telemetria bruta em um painel de decisões estratégicas capaz de prever falhas e otimizar a manutenção industrial.

# 4 CONCLUSÃO

A execução deste projeto de integração vertical de dados reafirma que a maturidade tecnológica de uma indústria não se mede apenas pela modernidade física das suas máquinas, mas pela capacidade de transformar o dado bruto em inteligência de negócio. Através da arquitetura proposta e da prova de conceito desenvolvida, foi possível percorrer toda a cadeia de valor da informação, desde a emulação do sinal elétrico no sensor até à análise estratégica numa interface de gestão personalizada.

A pesquisa teórica deste trabalho fundamentou que a estabilidade do chão de fábrica exige infraestruturas robustas. Demonstrou-se que a eficácia da camada de aquisição física apoia-se em protocolos como o Modbus RTU, enquanto o determinismo do PROFINET assegura o controlo crítico com latência mínima. Adicionalmente, identificou-se o OPC UA como o elo indispensável para a convergência semântica e segura entre a Tecnologia Operacional (TO) e a Tecnologia da Informação (TI).

Contudo, o desenvolvimento prático enfrentou desafios que forçaram mudanças significativas no escopo original. Inicialmente, previu-se a utilização de ferramentas de terceiros como Make.com e Power BI. Durante os testes, identificaram-se erros críticos de latência e dependência excessiva de middlewares, que fragmentavam o fluxo de dados e comprometiam o tempo real. A decisão de migrar para uma arquitetura Full-Stack em HTML5 e JavaScript permitiu eliminar estas camadas intermediárias, reduzindo o tempo de resposta e garantindo a autonomia do sistema. Outro desafio técnico superado foi a volatilidade dos dados no navegador, erro este corrigido através da implementação de Web Storage para a persistência do histórico do turno.

A integração final destes dados numa interface customizada materializa o objetivo principal do trabalho: permitir uma gestão baseada em factos e dados históricos, sem dependência de plataformas proprietárias. A arquitetura validou que a informação recolhida nos sensores pode transitar de forma fluida até aos painéis executivos, garantindo baixa latência e alta portabilidade, eliminando definitivamente o conceito de "ilha de automação".

Em suma, o projeto atinge plenamente os objetivos propostos ao consolidar os pilares da Indústria 4.0. A integração vertical aqui apresentada, enriquecida pelas correções de rota durante o desenvolvimento, preparar a infraestrutura para o estágio avançado da evolução digital: a implementação de Gêmeos Digitais (Digital Twins) — como simulado através do Wokwi — e de algoritmos de Manutenção Preditiva. A flexibilidade desta arquitetura assegura que qualquer ambiente industrial possa adotar uma base tecnológica escalável, segura e totalmente orientada a dados.

# 5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital). Brasília, DF, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br. Acesso em: 7 mai. 2026.

CNI (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA). O que é Indústria 4.0 e como ela impacta o Brasil. Brasília, DF, 2024. Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br. Acesso em: 7 mai. 2026.

HIVE MQ. MQTT Essentials Blog Series. Landshut, 2024. Disponível em: https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/. Acesso em: 7 mai. 2026.

HIVEMQ. MQTT Websocket Client. Disponível em: https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/. Acesso em: 14 mai. 2026.

MAKE. Make: Visual Automation Platform. Praga, 2024. Disponível em: https://www.make.com/. Acesso em: 7 mai. 2026.

MICROSOFT. Microsoft Power BI: Data Visualization. Redmond, 2024. Disponível em: https://powerbi.microsoft.com/. Acesso em: 7 mai. 2026.

MODBUS ORGANIZATION. Modbus Protocol Resources. [S. l.], 2024. Disponível em: https://modbus.org/specs.php. Acesso em: 7 mai. 2026.

MQTT. MQTT: The Standard for IoT Messaging. [S. l.], 2024. Disponível em: https://mqtt.org/. Acesso em: 7 mai. 2026.

OPC FOUNDATION. Unified Architecture. Scottsdale, 2024. Disponível em: https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/. Acesso em: 7 mai. 2026.

OPC ROUTER. OPC UA vs MQTT: What are the differences?. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.opc-router.com/opc-ua-vs-mqtt-what-are-the-differences/. Acesso em: 7 mai. 2026.

PI (PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL). PROFINET: The leading Industrial Ethernet Standard. Karlsruhe, 2024. Disponível em: https://www.profibus.com/technology/profinet. Acesso em: 7 mai. 2026.

REAL TIME AUTOMATION (RTA). Modbus RTU: The ubiquitous automation protocol. Wisconsin, 2024. Disponível em: https://www.rtautomation.com/technologies/modbus-rtu/. Acesso em: 7 mai.  2026.

SIEMENS AG. PROFINET com o TIA Portal. Nuremberg, 2024. Disponível em: https://support.industry.siemens.com. Acesso em: 7 mai. 2026.

WOKWI. Wokwi Simulator for Arduino, ESP32, and Pi Pico. [S. l.], 2024. Disponível em: https://wokwi.com/. Acesso em: 7 mai. 2026.